Exigences acoustiques et techniques concernant	  NOTICE EXPLICATIVE
les fenêtres antibruit, les caissons de stores et les aérateurs insonorisés

# 1.	Généralités

Le propriétaire est en droit d’obtenir une fenêtre semblable à la sienne en ce qui concerne les matériaux utilisés, la forme (p.ex. avec croisillons) et l’équipement technique (p.ex. type d’ouverture).

Les coûts supplémentaires engendrés p.ex. par des fenêtres bois/métal (en remplacement de fenêtres en bois), par un meilleur vitrage (résine si exigences R'w < 37 dB) ou par tout autre équipement supplémentaire sont à la charge du propriétaire. Ils doivent figurer clairement dans les offres de service et les factures des entrepreneurs.

# 2.	Fenêtres antibruit

- Les exigences définies dans la convention / décision concernant les valeurs caractéristiques R’w+C et R’w doivent, mesurées sur place, être respectées par l’ensemble de la construction (cadre, vitrage, joints etc.), y compris le raccordement au gros-oeuvre. Par expérience, on sait que les valeurs d’affaiblissement mesurées sur place sont environ 0 - 3 dB inférieures aux valeurs déterminées en laboratoire. Par conséquent, les certificats de mesurages en laboratoire devraient indiquer des valeurs Rw+C et Rw de 2 à 3 dB supérieures aux exigences. L’entrepreneur assume pleine responsabilité pour la planification des tolérances et la garantie des exigences sur la construction.

- La valeur U recquise pour les fenêtres doit correspondre aux exigences individuelles pour les éléments de construction de l’enveloppe du bâtiment conformément à la loi cantonale sur l’énergie. Cependant, la valeur minimale U  1.5 W/m2K est dans tous les cas exigée.

- Les joints d’étanchéité des fenêtres doivent résister au vieillissement et être facilement remplaçables.

- La construction doit être suffisamment stable pour assurer une fermeture parfaite et durable.

# 3.	Aérateurs insonorisés

Des aérateurs insonorisés avec ventilateur électrique doivent être installés dans les chambres à coucher de façon à permettre leur aération même lorsque les fenêtres antibruit sont fermées.

- L’atténuation sonore propre de l’aérateur ne doit pas réduire l’effet isolant de la fenêtre.

- Le flux d’air doit être réglable et s’élever à 30m3 par heure au moins.

- Avec un régime de 30 m3/h, le bruit propre de l’aérateur mesuré à 1m de distance ne doit pas dépasser 25 dBA.

- La disposition et l’installation des aérateurs peut se faire indépendamment de l’emplacement des fenêtres. Il est ceci dit est favorable de placer l’embouchure près d’un radiateur.

- En pratique, les aérateurs insonorisés muraux ont montré de très bons résultats.

# 4.	Caissons de stores

Les caissons de stores situés dans le cadre de la fenêtre, ou accessibles depuis l’intérieur, doivent être isolés jusqu’à atteindre le même degré d’efficacité que les fenêtres antibruit. Dans certaines circonstances, des travaux d’adaptation peuvent être nécessaires. Des exemples d’assainissement sont illustrées dans la figure ci-dessous. Les exigences vis-à-vis de l’isolation thermique des éléments sont indiquées dans des dispositions cantonales.

1  Panneaux isolants en fibre minérale (20-40mm)     	2  Sandwich (bois + feuille lourde isolante ou  bois + fibre minérale)

3  Couvercle (bois + feuille lourde isolante + fibre minérale)          4  Raccord isolant     	5  Joint en bordure