| Pt. | Description | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habitation: Axenstrasse 18 9999 Musterdorf Propriétaire: M. Muster Axenstrasse 18 9999 Musterdorf |  |  |  |  |
| 1.1 | Fenêtre antibruit en bois |  |  |  |  |
|  | Démontage, démantèlement, transport et mise en décharge des fenêtres existantes dans les règles de l’art, cadres inclus. Préparation de la baie pour les relevés des nouvelles fenêtres. Fabrication, entreposage, livraison, montage et étanchéification des fenêtres antibruit dans les règles de l’art, cadres et plaques de couverture inclus. Peinture définitive et améliorations sur l’ouvrage. Repositionnement et nettoyage complet de tous les raccordements au bâtiment. Exigences acoustiques pour la fenêtre dans son ensemble R'w+C  32 dB et R'w ≥ 35 dB (mesuré sur l’ouvrage). Nouvelle fenêtre: Répartition des battants/vantaux d’après l’annexe 1.2. Couleur: blanc. Matériau du cadre: Bois. Tablette pour renvoi d’eau: Alu mat. |  |  |  |  |
| 1.11 | Façade A |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage des fenêtres en bois existantes, transport et mise en décharge inclus Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 11 x cm 12 x cm | Pce. Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage des fenêtres antibruit, travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 21 x cm, type 1, annexe 1.2 22 x cm, type 2, annexe 1.2 | Pce. Pce. |  |  |  |
| 1.12 | Façade B |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage des fenêtres en bois existantes, transport et mise en décharge inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 11 x cm | Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage des fenêtres antibruit, travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 21 x cm, type 3, annexe 1.2 | Pce. |  |  |  |
| 1.13 | Façade C |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage des fenêtres en bois existantes, transport et mise en décharge inclus Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 11 x cm 12 x cm | Pce. Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage des fenêtres antibruit, travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env: 21 x cm, type 1, annexe 1.2 22 x cm, type 3, annexe 1.2 | Pce. Pce. |  |  |  |
|  | Total pour les fenêtres antibruit en bois |  |  |  |  |
| 1.2 | Fenêtres en matières synthétiques, remplacement des verres |  |  |  |  |
|  | Remplacement des verres, transport et mise en décharge des vitrages isolants existants dans les règles de l’art. Préparation des fenêtres pour les relevés des nouveaux vitrages isolants. Fabrication, entreposage, livraison, montage des verres isolants dans les règles de l’art. Mise en place et ajustement des ferrements et des bandes d’étanchéité. Repositionnement et nettoyage complet de tous les raccordements au bâtiment. Exigences acoustiques pour la fenêtre dans son ensemble R'w+C  32 dB et R'w ≥ 35 dB (mesuré sur l’ouvrage). Nouveau vitrage: Répartition des battants/vantaux d’après l’annexe 2.2; Matériau du cadre: matière synthétique PVC |  |  |  |  |
| 1.21 | Façade A |  |  |  |  |
|  | 1 Démontage du vitrage isolant existant, transport et mise en décharge inclus: Dimensions de la baie (larg. x haut.) env: 11 x cm 12 x cm 13 x cm 14 x cm 15 x cm 16 x cm 17 x cm | Pce. Pce. Pce. Pce. Pce. Pce. Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage du vitrage isolant, nouvelles parcloses et travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 21 x cm, type 1, annexe 2.2 22 x cm, type 2, annexe 2.2 23 x cm, type 3, annexe 2.2 24 x cm, type 4, annexe 2.2 25 x cm, type 5, annexe 2.2 26 x cm, type 6, annexe 2.2 27 x cm, type 7, annexe 2.2 | Pce. Pce. Pce. Pce. Pce. Pce. Pce. |  |  |  |
| 1.22 | Façade B 1 Demontage du vitrage isolant existant, transport et mise en décharge inclus: Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 11 x cm | Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage du vitrage isolant, nouvelles parcloses et travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 21 x cm, type 1, annexe 2.2 | Pce. |  |  |  |
|  | Total pour les fenêtres en mat. synthétique, remplacement des verres |  |  |  |  |
| 1.3 | Fenêtres en bois, remplacement des verres |  |  |  |  |
|  | Remplacement des verres, transport et mise en décharge des vitrages isolants existants dans les règles de l’art. Préparation des fenêtres pour les relevés des nouveaux vitrages isolants. Fabrication, entreposage, livraison, montage des verres isolants dans les règles de l’art. Cadres définitivement peints et améliorés sur l’ouvrage. Mise en place et ajustement des ferrements et des bandes d’étanchéité. Repositionnement et nettoyage complet de tous les raccordements au bâtiment. Exigences acoustiques pour la fenêtre dans son ensemble R'w+C  32 dB et R'w ≥ 35 dB (mesuré sur l’ouvrage). Nouveau vitrage: Répartition des battants/vantaux d’après l’annexe 1.3; Matériau du cadre: bois |  |  |  |  |
| 1.31 | Façade A |  |  |  |  |
|  | 1 Demontage du vitrage isolant existant, transport et mise en décharge inclus: Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 11 x cm 12 x cm | Pce. Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage du vitrage isolant, nouvelles parcloses et travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 21 x cm, type 3, annexe 5.2 22 x cm, type 4, annexe 5.2 | Pce. Pce. |  |  |  |
| 1.32 | Façade C 1 Demontage du vitrage isolant existant, transport et mise en décharge inclus: Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 11 73 x 84 cm | Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage du vitrage isolant, nouvelles parcloses et travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 21 x cm, type 5, annexe 5.2 | Pce. |  |  |  |
|  | Total pour les fenêtres en bois, remplacement des verres |  |  |  |  |
| 1.4 | Fenêtres en bois avec vitrage simple |  |  |  |  |
|  | Démontage, démantèlement, transport et mise en décharge dans les règles de l’art des fenêtres à vitrage simple existantes, cadres inclus. Préparation de la baie pour les relevés des nouvelles fenêtres. Fabrication, entreposage, livraison, montage et étanchéification des fenêtres à vitrage simple dans les règles de l’art, cadres et plaques de couverture inclus. Peinture définitive et améliorations sur l’ouvrage. Repositionnement et nettoyage complet de tous les raccordements au bâtiment. Nouvelle fenêtre: Répartition des battants/vantaux d’après l’annexe 13.2, traverses / petit bois. Couleur: blanc. Matériau du cadre: Bois. Tablette de renvoi d’eau: Alu mat. |  |  |  |  |
| 1.41 | Façade A |  |  |  |  |
|  | 1 Démontage des fenêtres en bois existantes, transport et mise en décharge inclus Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 11 x cm | Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage des fenêtres à vitrage simple, travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 21 x cm, type 1, annexe 13.2 | Pce. |  |  |  |
|  | Total des fenêtres en bois à vitrage simple |  |  |  |  |
| 1.5 | Portes-fenêtre antibruit en bois |  |  |  |  |
|  | Démontage, démantèlement, transport et mise en décharge dans les règles de l’art des portes-fenêtre existantes, cadres inclus. Préparation de la baie pour les relevés des nouvelles fenêtres. Fabrication, entreposage, livraison, montage et étanchéification des portes-fenêtre antibruit dans les règles de l’art, cadres et plaques de couverture inclus. Peinture définitive et améliorations sur l’ouvrage. Repositionnement et nettoyage complet de tous les raccordements au bâtiment. Exigences acoustiques pour l’ouvrage dans son ensemble R'w+C  32 dB et R'w ≥ 35 dB (mesuré sur l’ouvrage). Nouvelle porte-fenêtre: Apparence de la porte-fenêtre d’après l’annexe 14.2. Matériau du cadre: Bois. Tablette de renvoi d’eau: Alu mat. |  |  |  |  |
| 1.51 | Façade A |  |  |  |  |
|  | 1 Démontage des portes-fenêtre en bois existantes, transport et mise en décharge inclus Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 11 x cm | Pce. |  |  |  |
|  | 2 Livraison et montage des portes-fenêtre, travaux annexes inclus. Dimensions de la baie (larg. x haut.) env.: 21 x cm, type 1, annexe 14.2 | Pce. |  |  |  |
|  | Total des portes-fenêtre antibruit en bois |  |  |  |  |
| 1.6 | Caissons de stores |  |  |  |  |
| 1.61 | Façade A/C |  |  |  |  |
|  | 1 Assainissement du caisson de stores pour R'w+C  32 dB und R'w ≥ 35 dB, travaux annexes inclus. Longueur et section du côté de la pièce. Construction selon l’annexe A.1 ou procédé équivalent du point de vue acoustique. 11 x cm, annexe 0b 12 x cm, annexe 0b 13 x cm, annexe 0b 2 Travaux annexes: 21 Travaux de peinture Peinture du caisson de store, découpage couvercle de visite, dégagement vis 211 x cm, type 1, annexe 17.2 212 x cm, type 2, annexe 17.2 213 x cm, type 3, annexe 17.2 | Pce. Pce. Pce. Pce. Pce. Pce. |  |  |  |
|  | Total pour les caissons de stores |  |  |  |  |
| 1.7 | Aérateurs insonorisés |  |  |  |  |
|  | Livraison, montage, étanchéification, raccordement électrique et mise en service des aérateurs insonorisés conformément aux prescriptions techniques. Après le montage, il faut assurer une étanchéité suffisante à l’eau et à l’air entre l’aérateur et le corps du bâtiment. Le travail correspondant est à inclure dans le prix global. |  |  |  |  |
| 1.71 | Façade |  |  |  |  |
|  | 1 Livraison et montage de l’aérateur insonorisé dans l’ouverture prévue 11 Epaisseur des murs env. cm 2 Travaux annexes Percement (forage, découpe) de l’ouverture pour l’aérateur dans la paroi extérieure. 21 Epaisseur des murs env. cm 3 Approvisionnement en électricité Raccordement au réseau électrique, câblage dissimulé (plinthes, canal) entre l’aérateur et la prise de courant, pose d’une prise de courant près de l’aérateur, travaux annexes inclus. 31 Longueur du câblage env. m | Pce. Pce. Pce. |  |  |  |
|  | Total pour les aérateurs insonorisés |  |  |  |  |
| 1.9 | Divers Dépenses supplémentaires indispensables au bon fonctionnement des ouvrages et qui n’apparaissent sous aucun des points précédents. |  |  |  |  |
|  | Description: |  |  |  |  |
|  | Total divers |  |  |  |  |
|  | TOTAL Axenstrasse 18, 9999 Musterdorf |  |  |  |  |

Récapitulatif de toutes les habitations concernées (total sans TVA).

1	Habitation: Axenstrasse 18	Fr. ..............................

2	Habitation:	Fr. ..............................

3	Habitation:	Fr. ..............................

4	Habitation:	Fr. ..............................

5	Habitation:	Fr. ..............................

6	Habitation:	Fr. ..............................

7	Habitation:	Fr. ..............................

8	Habitation:	Fr. ..............................

9	Habitation:	Fr. ..............................

10	Habitation:	Fr. ..............................

11	Habitation:	Fr. ..............................

12	Habitation:	Fr. ..............................

13	Habitation:	Fr. ..............................

14	Habitation:	Fr. ..............................

15	Habitation:	Fr. ..............................

16	Habitation:	Fr. ..............................

17	Habitation:	Fr. ..............................

Total pour toutes les habitations	Fr. ..............................

(à reporter sur la page de garde)